HL_PRO软件操作说明

再使用里氏硬度计应用程序前，请认真阅读本说明书。

1.光盘文件介绍

打开光盘，看到如下文件：

HL_Pro：		里氏硬度计应用程序；

软件操作说明：	里氏硬度计应用程序操作说明。

1.1 软件操作说明文件夹包含: word版和PDF版本说明书。

1.2 HL_pro文件夹包含三个文件：

hkl_pro.exe： 里氏硬度计应用程序 ；

hldata.mdb: 应用程序数据库(用户不可以对此文件做任何操作);

hlpro.rav:应用程序报表(用户不可以对此文件做任何操作);

2. 软件简介

2.1 打开光盘后，将《HL_Pro》《软件操作说明》这两个文件拷贝至用户硬盘内(即C/D/E/F盘)，退出光盘，将光盘放置在阴凉，干燥处。

2.2 关闭360等杀毒软件，以免杀毒软件误报，然后打开《HL_Pro》文件，双击运行hl_pro.exe文件，软件打开界面如下：

软件总共5个分区：

1.记录列表区：    将里氏硬度计的记录以列表的形式显示，用户可以单击其中一条记录来查看记录的明细；

2.记录图表区：  将硬度计的单个记录以图表形式显示，内容更加直观；

3.记录明细区： 单个记录的详细测量信息

4.用户操作区：用户操作软件，实现导入硬度计记录，保存记录，打开记录，打印图表，打印报表功能，具体操作请看《3.软件操作》；

5.软件状态区： 实时显示硬度计与电脑通信情况，当硬度计与电脑正确连接上时，会显示“连接OK”。连接失败时会显示“未连接”。连接失败的原因有很多种可能，下面列出可能的原因：

| 可能的原因 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 电脑USB接口损坏 | 更换电脑 |
| 电脑前置USB端口供电不足 | 使用电脑后置USB端口 |
| USB数据线损坏 | 更换USB数据线 |
| 仪器损坏 | 联系厂家维修 |

以上只提供了部分原因，会产生这些问题主要是因为：

- 旧式电脑USB接口不兼容;

- 供电不稳;

- 仪器损坏。

用户在使用过程中尽量使用标配USB数据线，否则容易造成仪器的微损坏，长期使用会导致无法连接电脑。

3.软件操作

3.1连接仪器：在仪器待机状态下(不要在打印和测量的过程中连接电脑，以免造成电源不稳损坏仪器)，使用标配USB数据线连接电脑。软件状态区显示“连接OK”表明连接成功。

3.2 导入记录：连接成功后，点击“读入数据”按钮，软件会导入硬度计所有记录，并以列表的形式显示在记录列表区。(在导入的过程中，不要强制关闭软件，以免造成程序损坏，若损坏，可通过光盘恢复软件)。

3.3 保存记录：导入数据后，点击“保存”按钮，可以将记录以文本的形式保存。文本内容如下：

3, 2016/06/21, 1283,  808,  887,  788,

- ‘3’：			表示平均次数为3；

- ‘2016/06/21’：   	存储日期；

- ‘1283’	:		系统数据(用户不用理会)；

- ‘808,  887,  788’ ：	3次测量数据分别为808 、887、 788。

3.4 打开记录： 点击“打开”按钮，可以打开过去保存过的文本数据(用户不要尝试打开非本软件保存的文本文件，否则可能造成软件死机/乱码现象)。

3.5打印图表：点击“打印图表”按钮，可以将记录图表区的图标直接打印出来(在打印前请确认电脑的默认打印机是否可以正常使用)。

3.6打印报表：将所有的记录以报表的形式打印。点击“打印报表”按钮，显示如下界面：

请用户确认该界面，点击“OK”预览报表，显示如下界面：

点击左上角的图标，显示如下：

用户在此界面可以选择打印全部“ALL”，选择打印“Selection”,从第几页开始到第几页结束“Pages”。点击“OK”打印开始(软件必须要有记录数据才可以打印，打印之前一定要确认默认打印机是否正常工作，如果出现RAV ERRO，请关闭杀毒软件，重启电脑)。